激光切割机器故障表现；

- 切割头在空移时经常波浪式上下抖动。

- 下保护镜片温度上升很快，检查发现，大多  		是小白点，最大可能的原因就是空压机和空		气管	路的问题。

- 感应不灵敏，裁板时没有提前出光，到了板		上再出光，就会击穿下保护镜片，导致聚焦		镜片污染。下工作台切割板材，起点位置，		会经常撞击喷嘴，多次标定也没有改善。

- 在下保护镜片和喷嘴新换，光心也很正的前 		提下，依然出现切割面，三面好，一面不好		的现象，切割面上可以发现焦点位置有偏移，		造成的后果就是整板切割时，前面切的好好		的，后面就出现无规律的挂渣。